# Procédure – Configuration SMTP Gmail avec EasyE4

# Objet

Décrire la procédure permettant d’utiliser le serveur SMTP Gmail avec EasyE4.

# Résumé

Les tests montrent que l’envoi d’emails via Gmail avec EasyE4 fonctionne correctement à condition d’utiliser un mot de passe d’application Gmail. La double authentification Gmail est obligatoire.

# Prérequis

Un compte Gmail valide

Accès à la gestion du compte Google

Validation en deux étapes (2FA) activée

# Procédure de création du mot de passe d’application Gmail

Se connecter au compte Gmail concerné

Aller dans Gestion du compte Google

Ouvrir l’onglet Sécurité

Activer la Validation en deux étapes

Accéder à Mots de passe des applications

Créer un mot de passe pour l’application (ex. EasyE4)

Copier le mot de passe généré

# Paramètres SMTP Gmail à configurer dans EasyE4

Serveur SMTP : smtp.gmail.com

Port : 465

Sécurité : SSL/TLS

Login : adresse Gmail complète

Mot de passe : mot de passe d’application Gmail

# Résultat

Les emails sont envoyés correctement vers des adresses Gmail et autres.

# Remarque importante

Sans mot de passe d’application, l’authentification SMTP Gmail échouera.